Учреждение образования

«Минский государственный колледж электроники»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

КП57МНЭ.008404.081 ПЗ

по учебной дисциплине

«Проектирование микроэлектронных устороиств»

Тема: «Проектирование интегральной микросхемы многоколлекторного формирователя амплитуды»

Специальность: 2 — 41 01 02 микро- и наноэлектронные технологий

Разработал учащийся

группы:           57 МНЭ                                                                   Игнатович Н.М.

Руководитель                                                                                  Семенова Л.Н.

Отметка:

Минск 2022

|  |  |  |  |  | КП057МНЭ.016404.081 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проектирование интегральной микросхемы многоколекторного формирователя амплитуды. Пояснительная записка | Лит. |  |  | Масса |  | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Игнатович Н.М, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провер. |  | Семенова Л.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т. Контр. |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  | Листов 25 |  |
| Реценз. |  |  |  |  |  | МГКЭ |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  | Семенова Л.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Содержание

Введение……………………………………………………………………………….3

1    Анализ задания на проектирование. Принцип работы устройства ...................4

1.1 Обоснование и выбор реализации устройства………………………….............5

2.1 Выбор способа реализации ИМС………………………………………………..7

2.2 Выбор изоляции ИМС...........................................................................................11

2.3 Выбор структуры подложки…………………………….………………………12

3    Расчет параметров элементов.......................................………………................13

3.1 Расчет биполярного транзистора......……………………………………………14

3.2 Расчет полупроводникового резистора.........................................……………..16

3.3 Расчет полупроводникового конденсатора ...………………………………….17

4    Составление схемы коммутации устройства.........................................…….....19

5 Проектирование топологии микросхемы с учетом конструктивно-технологических ограничений..................................................................................................................хх

6    Выполнение эскиза топологии микросхемы.......................................................хх

7    Проведение проверочных расчетов устройства..................................................хх

8    Выбор окончательного варианта топологии микросхемы.................................хх

9    Выполнение топологического чертежа микросхемы.........................................хх

10  Выполнение чертежей видов на соответствующие слои...................................хх

11  Выбор корпуса микросхемы.................................................................................хх

12  Выполнение сборочного чертежа микросхемы..................................................хх

13  Разработка технологической карты изготовления микросхемы.......................хх

Заключение…………………………………………………………………………...xx

Список использованных источников…………………………………………….…xx

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Введение

Интегральная микросхема (ИМС) — это конструктивно законченное микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования и обработки сигналов (информации), содержащее большое число электрически связанных между собой электрорадиоэлементов (транзисторов, диодов, конденсаторов, резисторов и т.д.), изготовленных в едином технологическом процессе. Микросхемы изготавливают групповым методом, одновременно в одной партии может быть от нескольких десятков до нескольких тысяч микросхем.

По конструктивно-технологическому принципу микросхемы делят на три группы: полупроводниковые, пленочные и гибридные.

В полупроводниковых микросхемах основой являются кристаллы полупроводника. Все элементы микросхемы — диоды, транзисторы, резисторы и соединения между ними — выполняют в объеме и на поверхности кристалла в процессе одного технологического цикла. Микросхема может содержать от десятков до тысячи элементов. По типу применяемых транзисторов полупроводниковые ИМС подразделяют на биполярные и МОП.

В пленочной интегральной микросхеме все элементы и соединения между ними выполняются в виде различных пленок, нанесенных на поверхность диэлектрической подложки. В настоящее время методом пленочной технологии изготавливают только пассивные компоненты — резисторы, конденсаторы и индуктивности, а также проводники. Так, если нужно создать резистор, то напыляется полоска металла. Для создания конденсатора на участок основания наносится слой проводника, потом диэлектрика, затем снова проводника и т.д.

В зависимости от толщины пленки и способа создания элементов пленочные микросхемы делят на тонко- и толстопленочные. К первому типу относятся микросхемы с толщиной пленки более 1 мкм, а толщина пленки в толстопленочной микросхеме составляет 10...70 мкм.

В гибридных интегральных схемах в качестве активных элементов используют навесные дискретные полупроводниковые приборы или полупроводниковые ИМС, а в качестве пассивных элементов — пленочные резисторы, конденсаторы, индуктивности и соединяющие их пленочные проводники.

Для защиты от внешних воздействий ИМС помещают в герметичные металлические или пластмассовые корпуса. Корпус микросхемы имеет внешние выводы для монтажа и маркировку. По размерам и объему корпус значительно превосходит саму микросхему.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

По функциональному назначению и характеру выполняемых операций интегральные микросхемы делятся на аналоговые и цифровые.

Аналоговые микросхемы применяют в качестве усилителей, генераторов, стабилизаторов тока и напряжения и других устройств, которые работают с сигналами в виде непрерывных функций.

Цифровые интегральные микросхемы предназначены для преобразования и обработки дискретных сигналов (сигналов в виде последовательности импульсов). Они используются в вычислительной технике, автоматике, бытовой радиоэлектронной аппаратуре.

Показателем сложности микросхемы является степень интеграции К, которая характеризует число содержащихся в ней элементов и компонентов N (К= lg АО, К округляют до ближайшего большего целого числа.

По степени интеграции ИМС делятся на:

- малые интегральные схемы (МИС) — имеют степень интеграции 1 и 2, в состав которых входят один или несколько видов функциональных аналоговых или логических элементов (логические элементы И, ИЛИ, НЕ, триггеры, усилители, фильтры и т.д.);

- средние интегральные схемы (СИС) — это схемы со степенью интеграции 1 и 2, в состав которых входят один или несколько одинаковых функциональных узлов электронных устройств (регистр, дешифратор, счетчик, постоянно запоминающее устройство);

- большие интегральные схемы (БИС) — это схемы со степенью интеграции 3, 4, в состав которых входят один или несколько функциональных устройств (арифметико-логическое устройство, оперативное запоминающее устройство и т.д.);

- сверхбольшие интегральные схемы (СБИС) — это интегральные схемы со степенью интеграции 5—7, представляющие собой законченные микроэлектронные изделия, способные выполнять функции аппаратуры (однокристальные ЭВМ, микропроцессоры).

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

1.Анализ задания на проектироование .Принцип работы устроиства.

Рисунок 1.1 Схема  электрическая принципиальная . Многоколекторный формирователь амплитуды.

Формирователь выполнен на ТС , в качестве кото-
рой работают транзисторы T13 и T15, и ДТС на транзисторах T12 и T14 в каче-
стве динамической нагрузки.

Рабочий ток I02 каскада задает транзистор T12 в
диодном включении, который соединяется со свободным выводом резистора

Транзистор Т13 и резистор R6 образуют ЭП, который совместно с рези-
стором R7, создающим местную ООС Z-типа для транзистора T15, позволяет
согласовать по постоянному току вход каскада с выходом ДУ и повысить вход-
ное сопротивление.

ООС Z-типа, повышая выходное сопротивление и снижая
коэффициент передачи, стабилизирует работу формирователя амплитуды по
постоянному и переменному токам.

Транзистор Т'16, фиксируя разность потенциалов между входом и выходом
формирователя на уровне UБЭ, предотвращает режим насыщения транзисторов
Т13, Т15 при чрезмерном их открывании входным сигналом.

Транзистор T17, исходно закрытый и выполняющий роль управляемого источника тока, участвует вработе по защите от случайных коротких замыканий (КЗ) выходного ЭП ОУ.

Конденсатор С1 является элементом коррекции АЧХ и ФЧХ ОУ в целом.
 ОУ представляет собой модифицированную схему двухтактного усилителя мощности с защитой от случайных КЗ.

Формирователь амплитуды реализуются соответственно на основе одного двух-
коллекторного (Т14) и одного двухэмиттерного (Т16) транзисторов, что позво-
ляет обеспечить требуемые тепловой режим и токораспределение в обоих каскадах.

Напряжение питания схемы 5 В. Рабочая частота 5 кГц.Оборудование на основе

данной  схемы будет применятся в жестких условиях эксплуатации : от минус 20 до 20С, Относительная влажность 45%. Область применения:аппаратура стабилизации ледокольного оборудования  .

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.Обоснование и выбор реализации  устроиства и технологии изготовления микросхемы.

2.1 Выбор способа реализации ИМС

Полупроводниковые интегральные микросхемы получили широкое применение в основном из-за массового их использования в вычислительной технике.

Полупроводниковые ИМС – интегральная микросхема , все элементы и  межэлементные соединения которой выполнены в обьеме и на поверхности кристалла полкпроводниковой подложки .

Полупроводниковые интегральные микросхемы изготовляют на основе планарной технологии полупроводниковых приборов. Все элементы полупроводниковых ИМС (транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы и др.) формируют в едином технологическом потоке в тонком поверхностном слое полупроводниковой пластины (подложки) диаметром 40-150 мм и толщиной 0.2-0,4 мм

По сравнению с гибридными ИС полупроводниковые микросхемы имеют наиболее высокое число элементов  в единице обьема  и наибольшую надёжность , т.е. наименьшую интенсивность отказов .

Недостаток полупроводниковых ИМС :

- Характеристики ИС  в области высоких частот ухудшается из-за наличия паразитных емкостей ;

- Пассивные элементы Ис имеют большие значения температурных коэффициентов ;

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

2.2. Выбор изоляции ИМС

В одном кристалле полупроводниковой ИМС различными методами формируются отдельные элементы в схему, а также могут формироваться несколько отдельных схем (областей). Все элементы и компоненты схем и отдельные схемы (области) находятся на очень малом расстоянии друг от друга, что требует обеспечения хороших изоляционных свойств между элементами и схемами для исключения нежелательных паразитных емкостных, индуктивных и резистивных связей между ними.

Наиболее распространенными методами изоляции элементов и компонентов, а также отдельных схем (областей), являются метод изоляции обратно смещенным электронно-дырочным р-п-переходом, диэлектрическая изоляция с помощью диэлектрика Si02 и комбинированный метод изоляции, выполняемые по планарной технологии.

Количество и процент выхода годных микросхем зависит от изоляции элементов .

Существуют паразитные связи и изоляция служит для их подавления.

Изоляция элементов полупроводниковых микросхем с помощью обратно смещенного p–n перехода кроме указанного имеет и другие принципиально неустранимые недостатки. К ним относятся: большая паразитная емкость изолирующих p–n переходов и появление дополнительных паразитных элементов в структуре микросхемы; необходимость подачи на изолирующий p–n переход определенного по величине и знаку напряжения смещения; наличие четырехслойных структур n–p–n и p–n–p типа, которые обладают положительной обратной связью по току, вследствие чего при воздействии на них ионизирующих факторов увеличение тока через эти структуры будет приводить к еще большему его возрастанию.

Указанные недостатки не позволяют добиться существенных успехов в росте быстродействия микросхем, увеличения степени их интеграции, радиационной стойкости и стабильности в интервале температур.

| Основными недостатками конструкций с диэлектрической изоляцией элементов являются: сложный технологический процесс и малый выход годных микросхем; плохой отвод тепла от элементов микросхемы в подложку, поскольку тепловое сопротивление диэлектрических материалов в десятки раз больше теплового сопротивления монокристаллического кремния; трудность создания разводки из–за сравнительно большого перепада высот рельефа поверхности в структурах КНД; высокая плотность дефектов структуры в изолированных |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

островках кремния и низкая воспроизводимость параметров элементов микросхем.

Комбинированная изоляция сочетает технологичность изоляции p–n переходом и высокие качества диэлектрической изоляции: элементы микросхемы со стороны подложки изолированы обратно–смещенными p–n переходами, а с боковых сторон – диэлектриком (окислом, стеклом, керамикой, поликремнием и т.д.). Таким образом, изоляция p–n переходами заменяется изоляцией диэлектриком в наиболее уязвимом приповерхностном слое и с боковых сторон.

Рисунок 2.1 Конструкция интегральных транзисторов  с комбинированной изоляцией : а-локальноу окисление кремния ; б- анизатропное травление кремния  с последующим окислением и заполнением канавок поликремнием.

Наибольшее распространение сегодня получили такие варианты комбинированной изоляции, как локальное окисление (изопланарная технология) (рис. 2.1, а) и вертикальное анизотропное травление с последующем заполнением канавок поликристаллическим кремнием (полипланарная технология) (рис. 2.1, б).

В основе технологических процессов лежит локальное сквозное “прокисление” или протравление тонкого (2…3 мкм) эпитаксиального слоя кремния n–типа, в результате этот слой оказывается разделенным на островки, в которых формируются элементы микросхем.

Комбинированная изоляция позволяет уменьшить паразитные емкости изолированных областей на подложку за счет устранения боковых участков p–n переходов (см. рис. 2.1), устранить токи утечки в области выхода p–n переходов на поверхность и на боковых участках p–n переходов (см. рис. 2.1). В то же время при методе комбинированной изоляции удается обеспечить хорошие условия теплоотвода и увеличить степень интеграции элементов в микросхеме за счет сокращения площади, отводимой под изоляцию.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Комбинированный метод изоляции является самым эффективным но также самым дорогим  с точки зрения технологического процесса и сложным в практической реализации. Но данный метод имеет достаточное количество преимуществ перед другими методами . Комбинированный метод   сильно понижает паразитные емкости и токи утечки, в отличии от более дешевого метода изоляции p-n переходом .Также имеет хорошие условия для теплоотвода.

Самым главным плюсом является высокая степень интеграции ИМС.

2.3 Выбор структуры подложки.

Подложка ИС – несущая часть ИС, на или в которой формируются слои, элементы и компоненты ИС.

Подложка является одним из важнейших конструктивных элементов ИС.

Подложка ИС выполняет конструктивно-технологические и электрические функции, являясь обычно изолятором между элементами ИС.

Подложки полупроводниковых микросхем могут быть проводящими и непроводящими. Вопрос о выборе материалов при конструировании полупроводниковых микросхем решается в зависимости от многочисленных факторов. Прежде всего принимаются во внимание электрические и другие параметры, которыми должна обладать микросхема. В качестве материала для проводящих подложек чаще всего используют монокристаллический кремний в виде пластин диаметром 60…150 мм и толщиной 250…400 мкм. Технология изготовления пластин должна обеспечивать необходимое качество обработки поверхности, причем рабочая поверхность обрабатывается до14-го класса чистоты, а нерабочая – до 12-го класса. Поверхность подложки ориентируется параллельно плоскости (111), (100) или (110).

Очень часто для изготовления полупроводниковых микросхем используют двухслойные кремниевые эпитаксиальные пластины различных марок, а также эпитаксиальные структуры со скрытым n+-слоем (рис. 5.1), состоящие из трех слоев: слоя кремния проводимостью р-типа; локального низкоомного слоя кремния проводимостью n-типа (скрытый n+-слой); эпитаксиального слоя кремнияn-типа.

К диэлектрическим подложкам предъявляются следующие требования:

1.Материал подложки должен обладать малыми значениями тангенса угла диэлектрических потерь tgd и относительной диэлектрической проницаемости e. Это обеспечивает получение минимальных токов утечки и паразитных емкостей между -об ластями монокристаллического кремния.

2.Механическая прочность подложки должна быть высокой даже при небольшой толщине.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

3.Рабочая поверхность подложки должна поддаваться обработке не ниже, чем до 14-го класса чистоты.

4.Коэффициент термического расширения (КТР) материала подложки должен быть согласован с КТР монокристаллического кремния.

5.Материал подложки должен обладать высокой химической стойкостью относительно воздействия жидких и газовых сред, применяемых в процессе производства полупроводниковых микросхем.

6. Материал подложки должен иметь высокую теплопроводность для обеспечения отвода тепла от элементов микросхем.

Эпитаксиальные пластины кремния применяются в производстве высокопроизводительных микросхем, радиационно-стойкой электроники, дискретных приборов на контактах металл-полупроводник. Основным преимуществом данных пластин по сравнению с пластинами монокристаллического кремния является наличие p-n перехода между приборным слоем и основной частью подложки — это позволяет уменьшить токи утечки, паразитные явления между соседними элементами, а значит снизить электрическую мощность, потребляемую конечными изделиями.

## Конкурентные преимущества к данному типу пластин:

1. Превосходное кристаллическое совершенство эпитаксиальных слоев за счет высочайшей степени предэпитаксиальной доочистки процессных газов и реагентов.

2. Уникальная технология подавления автолегирования при выращивании толстых и сверх-высокоомных эпитаксиальных слоев.

3. Эффективное соотношение стоимости и характеристик эпитаксиальных структур за счет групповой обработки.

4. Возможность поставки структур малыми партиями.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

3. Расчет и выбор элементов схемы

3.1. Расчет биполярного  транзистора

| Максимальное напряжение К-Б, (Uкбмах), В | 10 |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение К-Б, (Uкбраб), В | 5 |
| Напряжение Э-К, (Uэк), В | 10 |
| Максимальное напряжение Э-Б, (Uэбмах ), В | - |
| Максимальная мощность, (Pкмах), мВТ | 150 |
| Максимальная сила тока на коллекторе, (Iкмах), мА | 20 |
| Ток коллектора, (Iк), мА | 100 |
| Ток эмиттера, (Iэ), мА | 1 |
| Xjk, мкм | 70 |
| Поверхностная концентрация акцепторной примеси, (Nas), см-3 | 1017 |
| Диэлектрическая проницаемость, (E0), В/см | 8.85*10-12 |
| Элементарный заряд, (q), Кл | 1.6*10-19 |
| Рабочая частота, (fраб), МГц | 1 |
| Ёмкость колекторного перехода (Cк) пФ | 1 |

Таблица 3.1 Исходные данные.

По максимальному напряжению определим пробивное напряжение :

k=1.7

Uпроб=Umax*k=10*1.7=17 В

По пробивному напряжению опредем концентрацию носителей Nдк=1017  см -3

Расчитаем удельное сопротивление коллекторного перехода

pvk=1q*μn(Nдк)Nдк=11.6*10-19*800*1017=0.0.78≈0.1 Ом/см

Определим характеристическую длину в распределении примесей акцепторов La:

lа = Xjkln⁡(NasNдк)= 70*10-4ln⁡(0,1)=30,4 мкм

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Для расчета ширины объемного заряда на коллекторном и эмиттерном переходах    предварительно вычисляют потенциал:

U0 = q * Nдк*la2εr * ε0=1,6*10-19 * 302*10-12*101711,7 * 8,85* 10-14=9 В

Контактную разность потенциалов на коллекторном переходе вычисляют по формуле:

φк= φТ*lnNдкni2=0,026*ln101710102=0.419 В

где:

φТ-тепловой потенциал=0,026 В при Т=300 К; ni-концентрация собственных носителей заряда в кремнии ≈1010см-3.

Рассчитываем ширину области объемного заряда, распространяющегося в сторону базы (∆Xкб) и в сторону коллекторного перехода (∆Xкк) при максимальном смещении коллекторного перехода Uкб max:

∆Xкб= La*ln1+1+2*φк+Uкб max U0=30*ln1+1+20.42*109≈22.7 мкм

∆Xкк= La*1+1+2*φк+Uкб max U0-∆Хкб=30*1+2*0.42+10 9-22*10-6=49.71 мкм

Выбираем ширину технологической базы, которая должна быть больше ширины слоя объемного заряда на коллекторном переходе ∆Xкб, так как последний будет иметь максимальную ширину при Uкб max:

ωБ0>∆Xкб ,

следовательно: ωБ0> 22.7≈27 мкм

Определяем концентрацию акцепторов на эмиттерном переходе:

Naxjэ=NдкexpωБ0lа=1017*exp279=2*1018 см-3

В результате высокой степени легирования эмиттера область объемного заряда на эмиттерном переходе в основном будет сосредоточена в базе. Приближенно можно считать что ∆Xэб≈∆Xэ, где:

∆Xэ==2*εr * ε0*(φЭ+Uэмах)q*Naxjэ=2*11,7 * 8,85* 10-14*(0.42+10)1,6*10-19*2*1018=8.2 мкм

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Находим размеры коллектора, имеющего квадратную форму со стороной h, где   Sk-площадь коллектора:

Sk=0,8*Ck0εr * ε0*2*εr * ε0*Uкбq * Nдк=1*10-1211,7 * 8,85* 10-14*2*11,7 * 8,85* 10-14*51,6*10-19*1017=1738 мкм2

Выбираем из банка данных предприятия-изготовителя  банковскую структуру транзистора. Структура многоэммитерный транзистор П5

Рисунок 3.1 – Структура транзистора  из банка данных.

Данная структура из банка данных имеет приемлемое значение величины Sk  следовательно, мы принимаем транзистор из банка данных.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Расчет полупроводниковых резисторов:

Таблица 3.2 Данные резистора выполненного на базовом слое.

| Тип резистора | Толщина слоя, мкм | ρs, Ом∎ | γR,% | ТКС, 1% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диффузионный на базовом слое | 2,5-3,5 | 100-300 | (5-20) | 2*10-3 |

Таблица 3.3 Исходные данные для расчета .

| Величина | Номинал |
| --- | --- |
| R7 (кОм)±15% | 5 |
| R6 (кОм)±15% | 10 |

Находим коэффициенты формы для обоих резисторов:

kф7=Rномρs=5000250=20

kф6=Rномρs=10000250=40

Определим ширину резистивной полосы .Принимаем ∆b =0.1 мкм, ∆l=0.1мкм, тогда

bточн=∆b+∆lKф*1Yкф=0.1+0.120*10.0425=2.47 мкм;

Найдем погрешность коэффициента формы:

γKф=γR-γρs-γt=0.15-0.1-0.0075=0.0425=4.25%>0

где γKф- погрешность коэффициента формы; γR – полная относительная погрешность изготовления резистора; γρs – погрешность воспроизведения величины ρs резистивной пленки (для типовых технологических процессов γρs=0,05…0,1);.

γt  - Температурная погрешность зависит от ТКС резистивного материала:

где γt= αRTmax-20°C=1.5*10-3*25-20=0.0075

где αR – температурный коэффициент сопротивления, αR = 1.5*10-3/°C/

Находим ширину bp  для обоих резисторов :

bp 7=P*ρsP0*R=PP0*Kф=0.154*10-6*20=43,3 мкм

bp 6=P*ρsP0*R=PP0*Kф=0.154*10-6*40=30.61 мкм

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рассчитаем переходное сопротивление контакта Rк

Rк=RомSк=1.3*10-20.01=0.01 Ом

Рассчитаем дополнительное сопротивление Rkдоп

Rк. доп=∆R2a=0.22*0.1=0.01 Ом

где α=0.1 , ∆R=0.2

Рассчитаем площадь контакта

Sк=RомRк. доп=1.3*10-20.02=1.3мкм2

Тип проводивости (n)=> Удельное соротивление кремния 0.01 Ом *см.Омническое удельное сопротивление (материал; Алюминий ) = > 1.3 * 10-2  Ом*см2.

Таблица 3.4 Выбор материала резистора .

| Тип проводимости кремния | Удельное сопротивление кремния, Ом*см | Омическое удельное сопротивление, Ом*см2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алюминий | Хром+золото--хром | Титан |
| p | 0,005 0,05 0,02 0,5 0,1 1 | 5,2*10-5 6,0*10-4 4,2*10-4 1,1*10-3 | 1,0*10-5 4,0*10-3 1,5*10-2 | 5,0*10-5 2,5*10-4 |
| n | 0,005 0,01 0,05 | 4,1*10-3 1,3*10-2 6,4*10-2 |  | 1,0*10-4 2,6*10-3 |

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рассчитаем длину контакта

L1=Sк=1.3=1.14 мкм

Находим промежуточное значение ширины резистора:

bпром 7=bрасч 7-2*∆травл+∆y=43,3 -2*0.4+2.1=38.3 мкм

bпром 6=bрасч 6-2*∆травл+∆y=30.61 -2*0.4+2.1=25.61 мкм

Находим расчетную длину резистора:

lрасч 7=b7*RPs=43.3*5000250=860 мкм

lрасч 6=b6*RPs=30.61*5000250=612.2 мкм

Находим промежуточное значение длины резистора:

lпром=lрасч+2*∆травл+∆y=860+2*0.4+2.1=855 мкм

lпром=lрасч+2*∆травл+∆y=612+2*0.4+2.1=607 мкм

Выбираем из банка данных эталон Э30 на 5 кОм с размерами

b = 15 мкм, L = 312 мкм, Кф = 20

L=b*Кф=15*20=300 мкм                                                                       (3.2.13)

∆L=312-300312*100=3.8%

Выбираем из банка данных эталон Э32 на 10 кОм с размерами

b = 15 мкм, L = 625 мкм, Кф = 40

L=b*Кф=15*40=600 мкм                                                                       (3.2.13)

∆L=625-600600*100=4.16%

Таблица 3.5 Результат расчета резисторов.

| Номинал, кОм | Эталон | Размер – а, мкм | Размер – l, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Э30 | 15 | 312 |
| 10 | Э32 | 20 | 625 |

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

3.3 Расчет конденсаторов

В схеме один конденсатор C1.Определим его тип исходя из пробивногонапряжения Uпроб=17 В => переход база – коллектор.

Таблица 3.6 – Параметры интегральных конденсаторов

| Тип конденсатора | Удельная емкость C0, пФ/мм2 | Удельная емкость C0б, пФ/мм2 | Разброс номинала, % | ТКЕ (αс)*10-3, 1/°C | Uпр, В | Доброт- ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переход база-коллектор | 150 | 350 | ±20 | -1,0 | 30-70 | 50-100 |
| Переход эмиттер-база | 600 | 1000 | ±20 | -1,0 | 7-8 | 1-20 |
| Переход коллектор-подложка | 100 | 250 | ±20 | - | 35-7 | - |
| МДП с диэлектриком SiO2 | 400-600 | - | ±20 | 0,015 | 30-50 | 25-80 |
| МДП с диэлектриком Si3N4 | 800-1600 | - | ±20 | 0,01 | 50 | - |

C1=250пФ ±20%

По банковской структуре определим геометрические размеры  :

a=37.5 мкм

b=12.5 мкм

Емкость данного конденсатора определяется по следующей формуле:

С=С0⋅a⋅b+Сa+bХj=150*37.5*12.5+2*350(37.5+12.5)*0.007=252 пФ

Выполним проверку:

ΔC=252-250252*100%=0.8%

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

4. Составление схемы коммутации устройства.

Непосредственyо перед разработкой топологии микросхемы составляется схема расположения, называемая также коммутационной. Исходными данными для разработки коммутациониой схемы является схема электрическая принципиальная.

Рисунок 4.1 - Схема коммутации устройства.

За основу принимается принципиальная электрическая схема, преобразованная с учетом конструктивных особенностей элементов, компонентов и Межсоединений. Сокращается по возможности число пересечений проводников, В соответствии с техническими требованиями топологи. Располагаются внешние контактные площадок.

Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 1.1 графической части проекта.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

5 Проектирование топологии интегральной микросхемы с учетом конструктивно-технологических ограничений .

Проектирование топологии микросхемы конструктивно технологических       ограничений с учетом.

Для разработки топологической схемы ИМС необходимо учитывать следующие конструктивно-технологические ограничения для полупроводниковых микросхем:

1) Суммарная изолирующих р-п-переходов площадь должна быть минимальной, так как их емкость является паразитной;

2) Диффузионные резисторы, формируемые на основе базового слоя,

можно располагать в одной изолированной области, которая подключается к

точке схемы с наибольшим положительным потенциалом;

3) Резисторы на основе эмиттерного и коллекторного слоев следует

располагать в отдельных изолированных областях;

4) Транзисторы типа n-р-n, коллекторы которых подсоединены непосредственно к источнику питания, целесообразно размещать в одной

изолированной области вместе с резисторами;

5) Транзисторы типа n-р-n, которые включены по схеме c общим

коллектором, можно располагать в одной изолированной области;

6) Для уменьшения паразитной емкости между контактными площадками и подложкой, а также для защиты от короткого замыкания в случае нарушения целостности пленки окисла под ними при при варке проволочных выводов под каждой контактной площадкой создают изолированную область, за исключением контактных площадок с наиболее отрицательным потенциалом;

7) Для диффузионных конденсаторов требуются отдельные

изолированные области. Исключение составляют случаи, когда один из

выводов конденсатора является общим с другой изолированной областью;

8) Для диффузионных перемычек всегда требуются — отдельные изолированные области.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

6 Разработка эскиза топологии микросхемы

На этапе эскизного проектирования топологии необходимо

предусмотреть решение следующих задач: расположить как можно большее

число резисторов в одной изолированной области; подать наибольший

потенциал на изолированную область, где размещены резисторы; подать

наиболее отрицательный потенциал на подложку вблизи мощного транзистора выходного каскада; рассредоточить элементы, на которых рассеиваются большие мощности; расположить элементы с наименьшими размерами и с наименьшими запасами на совмещение в центре эскиза топологии; сократить число изолированных областей и уменьшить периметр каждой изолированной области.

На данном этапе проектирования разрабатываем предварительный

вариант топологии, который вычерчиваем на миллиметровой бумаге в выбранном масштабе 300:1 по ГОСТ 2.302.

При проектировании слоя металлизации размеры контактных площадок и

проводников следует брать минимально допустимыми, а расстояния между

ними - максимально возможными.

При разработке топологии необходимо высчитать основные размеры

элементов, а так же минимальную площадь кристалла ИМС. Это позволяет

увеличить производительность, снизить материалоемкость и повысить выход годных ИМС.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

7 Проведение проверочных расчетов устройства

# 7.1 Тепловой расчет ИМС

Корпус полупроводниковой ИС не только защищает элементы кристалла от воздействия внешних механических и климатических факторов, но и обеспечивает необходимый тепловой режим элементов.

Проблема теплоотвода тесно связана с проблемой обеспечения высокой надежности микросхем. Экспериментальные данные показывают, что интенсивность отказов возрастает в 1,5…2 раза на каждые 10оС повышения температуры p-n- переходов кристалла.

Конструкция корпуса и теплотехнические свойства материалов в значительной степени определяют тепловой режим элементов кристалла. На рисунке показана упрощенная модель распределения тепловых потоков в ИМС.

Рисунок 7.1 - Упрощенная модель распределения тепловых потоков в ИМС: 1- источник тепла; 2 - кристалл; 3 – клеевая прослойка (припой); 4 - корпус; 5 – теплоотвод

Суммарная мощность источников тепла равномерно распределена по поверхности кристалла равна:

P=5+15+10+10*2*10-3=0,08 Вт	;	     (7.1)

Среднее тепловое сопротивление кристалла рассчитывается по формуле:

RTкр=hкрλкр*Sкр=0,0002130*0,0015=0,00102 К/Вт ;

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

где, hкр≈200 мкм- толщина кристалла; λкр≈130 Вт/м*℃ - коэффициент теплопроводности кремния.

Тепловое сопротивление слоя клея толщиной hкл=10-4, коэффициентом теплопроводности λкл=0,3.

RTкл=hклλкл*Sкр=10-40,3*0,0015=0,222 К/Вт;			      (7.3)

Тепловое сопротивление поверхность корпуса – окружающая среда:

RTпк-с=1αT*Sкр=15*0,0015=133,33 К/Вт	;		      (7.4)

где, αT=5 Вт/м2*℃ – эффективный коэффициент теплоотдачи, равный удельной теплопроводности контакта корпус – теплоотвод, и зависящий от условий охлаждения корпуса.

Внутреннее тепловое сопротивление корпуса (тепловое сопротивление между внутренней поверхностью основания, в которую втекает тепловой поток от кристалла, и наружной поверхностью корпуса, с которой тепловой поток отводится во внешнюю среду):

RTвн-к=12*λ*AЭ=12*1,45*5*10-6=154 К/Вт;		      (7.5)

Полное тепловое сопротивление корпуса вычисляется по формуле:

RTк=RTпк-с+RTвн-к=133,33+154=287,33 К/Вт;	      (7.6)

Полное тепловое сопротивление поверхность кристалла – окружающая среда:

RTпкп-с=RTк+RTпк-с+RTвн-к=287,33+0,00102+0,222=287,55 К/Вт;										      (7.7)

Допустимое значение полного теплового сопротивления корпуса если заданы размеры кристалла и известен способ крепления кристалла к корпусу:

RTк≤TДОП-TсmaxP-1Sкр*hкрλкр+hклλкл=100-250,08-10,0015*

*0,0002130+10-40,3=937,276 К/Вт;

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Нормальный тепловой режим элементов кристалла, обеспечивающийся при выполнении всех требуемых условий:

Tпкр=Tсmax+P*RTпкп-с≤TДОП=45℃≤60 ℃		      (7.9)

Так как рабочая температура не превышает допустимую (60 ℃).

# 7.2 Оценка паразитных связей

Определим паразитную емкость в участке, где она наибольшая. Частичные емкости между проводниками, параллельно расположенными на подложке и находящимися в окружении других проводников показаны на рисунке:

Рис. 7.2 - Вариант расположения проводящих пленочных элементов.

Расчетная диэлектрическая проницаемость определяется по формуле:

ε'=ε1+ε22=2+62=4	;		    (7.10)

где, ε1- диэлектрическая проницаемость окружающей среды; ε2– диэлектрическая проницаемость материала подложки.

Емкостной коэффициент c для проводящих пленочных элементов, расположенных в соответствии с рисунком 1, рассчитывается по формуле:

С=1,26+0,38*lgb1*b2a2=1,26+0,38*lg0,2*0,20,32=1,354;	    (7.11)

где, b1=0,4 мм; b2=0,4 мм; a=0,3 мм.

Параметры подводников и расстояние между проводниками  показан рисунках 7.2 и 7.3:

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Рисунок 7.3. - Система параллельных проводников

Емкость между двумя произвольно расположенными на подложке пленочными проводящими элементами определяют по формуле:

С=0,0885*ε'*c*l=0,0885*4*1,354*4=1,917 пФ; 	    (7.12)

где, c - емкостный коэффициент; l=4 мм – длина пленочных проводников.

Характерной особенностью интегрального п-р-п-транзистора является появление в его структуре паразитного р-п-р-транзистора. Эмиттером этого транзистора служит-p-база n-р-n транзистора, базовой областью - коллекторная n-область n-р-n-транзистора, а коллекторной областью -р- подложка.

Как уже отмечалось, подложка должна иметь наименьший потенциал в структуре, чтобы обеспечить изоляцию обратно включенным р-n-переходом. Это требование определяет возможные режимы работы паразитного транзистора: он будет нормальным активным, если n-р-n- транзистор находится в режиме насыщения, и в режиме отсечки, когда п-р-п-транзистор работает в нормальном активном режиме.

В последнем случае влияние паразитного р-n-р-транзистора сводится лишь к увеличению коллекторной емкости основного транзистора на величину емкости Скп перехода коллектор - подложка. Чтобы в первом случае уменьшить ответвление (утечку) коллекторного тока n-р-n- транзистора в p-слой подложки, имеющей наименьший потенциал, необходимо, чтобы коэффициент передачи тока паразитного транзистора αпар был очень малым.

|  |  |  |  |  | КП57МНЭ.008404.081 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум | Подпись | Дата |  |  |

Это автоматически достигается при сильнолегированном n+-слое, входящем в состав базовой области паразитного транзистора (αпар ~ 0,01). Однако в этом случае паразитный транзистор потребляет значительный ток, идущий в подложку через цепь эмиттер - база паразитного транзистора, а не через его коллекторный переход. Следует заметить, что при использовании диэлектрической изоляции паразитный транзистор отсутствует, но паразитная емкость коллектор - подложка остается.

Исходя из полученных расчетов, мы видим что полученные паразитные емкости минимальны ,соответственно не вызовут помех и сбоев в работе микросхемы, поэтому ими можно пренебречь.